采购需求

（仅供参考，具体以磋商文件为准）
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货安装并验收合格后支付合同金额的90%，余款待免费质保期满后一次付清。

	2
	供货及安装地点
	合肥市，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后30个日历日内完成供货、安装、调试。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起两年

	5
	货物需求重要标识项说明
	标注★条款为评分条款，具体评分标准详见第四章评审方法和标准。标注“★”的条款，响应文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括官网截图、第三方有权检测机构出具的带有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件、实物图片、产品彩页、经磋商小组评审认可的第三方证明材料等（提供其中之一即可），否则视为负偏离（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。货物需求中另有约定的，以货物需求要求提供的证明材料为准。
2.针对无标识条款（未标注★条款），供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所配送产品不满足采购文件要求，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见响应文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。


货物需求

	序号
	产品名称
	规格（约）
	技术参数及要求
	数量
	最高单价(元/单位）

	1
	定制柜1
	长3000mm；

宽400mm；

高760mm
	1、★基材：选用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 35601-2017标准，含水率5.0%-10.0%，密度≥0.85g/cm³，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥2.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.4%，握螺钉力（板边≥1800N，板面≥2000N），表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级、甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC) 未检出、抗细菌率检测合格。

2、★封边用材：选用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放量未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、锑Sb、硒Se未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡) 均检测合格。

3、★胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。

4、★连接件：选用优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥350N、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥790N、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥2700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.5N˙m。

5、★阻尼滑轨：选用优质阻尼滑轨，符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，耐久性检测8万次无损坏，下沉量≤1%，耐腐蚀检测盐雾时间500h，达到10级无锈点。

6、★阻尼铰链：选用优质阻尼铰链，符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T2189-2013标准，耐久性8万次无损坏，下沉量≤1.2mm，耐腐蚀检测盐雾时间24h，达到10级无锈点。

7、★锁具：选用优质锁具，符合GB 21556-2008、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，使用寿命达到5000次无损坏，耐腐蚀检测盐雾时间500h，达到10级无锈点。

8、★脚垫：采用优质尼龙脚垫，符合GB 28481-2012标准，邻苯二甲酸酯、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）检测合格。

9、颜色：按采购人要求。
	16个
	2000

	2
	定制柜2
	长4000mm；

宽400mm；

高760mm
	
	2个
	2000

	3
	冰箱
	深595mm；宽544mm；高1759mm
	1、产品重量：约47kg，冷藏室≥119L，软冷冻≥43L，冷冻室：≥55L

2、颜色：按采购人要求。
	50台
	1800

	4
	电视机
	55英寸
	1、55英寸4K液晶电视机，HDR，人工智能网络WiFi，全面屏，3840*2160分辨率。

2、颜色：按采购人要求。
	50台
	1800

	5
	三人位沙发
	长2100mm
宽780mm高780mm
	1、★面料：选用优质环保西皮面料，符合GB/T 16799-2018标准，涂层粘着牢度≥5.5N/10mm，撕裂力≥95N，游离甲醛、挥发性有机物(VOC)未检出。                                 

2、★海绵：选用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006，GB/T 6343-2009，GB 8624-2012标准，撕裂强度≥3.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，干热老化后拉伸强度≥125KPa，回弹率≥55%，65%/25%压陷比≥2.5，座面密度≥50kg/m³。 

3、内框架：采用优质实木脚架。

4、脚架：采用优质钢制脚架。

5、颜色：按采购人要求。
	32个
	1200

	6
	茶几
	长1200mm

宽600mm

高450mm
	1、台面：采用优质钢化玻璃台面。

2、脚架：采用优质钢制脚架。

3、颜色：按采购人要求。
	32个
	300


三、报价要求

本项目报总价，报价包含本项目内所采购的全部设备、运输、安装调试过程中产生的各项费用，采购人后期不再追加任何其他费用，请供应商谨慎报价。本次采购产品最终成交单价不得超过货物需求的最高单价，否则响应无效。

