- 采购需求

- （仅供参考，具体以磋商文件为准）

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 根据每个月的实际供货量及成交综合单价据实结算。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后一年内按采购人要求分批供货，每批货物接采购人通知后，按采购人要求在3个工作日内完成供货。服务期限满后，经采购人综合考核合格后，在年度预算能保障且双方均同意的前提下，可续签下一年合同（合同一年一签，最多续签2年） |
| 4 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所配送医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），响应文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则响应无效。 |
| 5 | 配送产品免费质保期（即产品有效期） | 每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的2/3(如货物有效期为3年，则剩余有效期不少于2年) |
| 6 | “三、配送产品要求”中技术参数及要求标识符号说明 | - 标注★及无标识项均为评分项，具体评分标准详见第四章评审方法和标准。 - 2、标注“★”的条款，响应文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、制造商公开发布的印刷技术资料、官网截图、功能界面截图、实物图片、经评标委员会评审认可的第三方证明材料等,提供其中之一即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。 |

- 配送产品要求

- （一）配送产品清单

| 序号 | 产品名称 | 年预估使用量（人份） | 最高单价 （元/人份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂盒 | 213 | 1350 |

- （二）技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂盒 | - 1.检测原理：高通量测序(二代测序) - ★2.扩增方式：单细胞全基因组扩增建库 - ★3.一步法扩增建库，无需多次转管，操作便捷，可在5小时内完成 - 4.检测内容：可检测23对染色体非整倍体异常、4Mb以上未知的缺失或重复、1Mb以上已知的缺失或重复，10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体异常 - 5.测序质控：灵敏度、特异性、阳性预测值、阴性预测值：各项均保持≥99%以上；单个样本测序数据量不少于300万条Reads - 6.测序深度：单个样本测序深度不低于0.15X - ★7.样本检测成功率：≥99%，可实现少于5个TE细胞的检测 - ★8.能够检出10Mb以上、大于30%以上的胚胎嵌合体异常，可以检测精子、卵母细胞或极体、卵裂球、囊胚外滋养层细胞以及囊胚培养基 - 9.试剂盒检测时间：基于该试剂盒的PGT-A检测可在7个工作日内出具检测报告 - 10.有效期：≥6个月 |

注：供应商所投配送产品须与采购人现有设备（基因测序系统 品牌型号：因美纳MiseqDx System）配套使用。

- 三、服务需求

1、供应商所配送产品须为功能、配置完整，能够直接使用的产品。

2、鉴于采购人各配送产品实际需求量不同，成交供应商须确保所配送产品医疗器械注册证中列明的全部规格均在配送范围内，采购人可根据使用情况对配送规格进行调整，本项目履约服务过程中严格按采购人要求的规格和数量进行配送。

3、合同签订后，成交供应商配送的试剂须满足安徽省医疗保障局的相关政策要求和规定。配送产品如属于《安徽省公立医疗机构临床检验试剂网上集中交易实施方案》《安徽省公立医疗机构医用耗材网上集中交易实施方案》实施范围内的，如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品，响应文件中须提供流水号及限价；所配送产品如属于备案目录的产品，响应文件中须提供流水号，且供应商可以进行安徽省医药集中采购平台网上集中交易，须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策要求能确保配送产品正常使用、工作的正常开展。

4、成交供应商自行承担所有与试剂相关的质控质控品（不少于2个水平）及校准品、反应杯、清洗液、激发液及相关辅助耗材（如：进样穿刺针、打印色带、载玻片、浸油、测试卡等），其中定标液、清洗液、质控品和校准品为原厂配套产品，该部分费用供应商投标时在配送产品综合单价中考虑，无需单独报价，成交后采购人不再另行支付费用。

5、在规定的质保期（有效期）内须对所有提供产品质量负责。若出现产品质量问题及时予以退、换处理。

6、配送产品应附有详细的产品安全使用说明书，成交供应商能够组织对使用人员进行产品安全使用指导培训。

- 四、报价要求

1、上述配送产品清单中列明的配送货物预估年使用量均为暂定量，供应商须按暂定量同时报各配送货物品目的综合单价及总价，总价仅作为定标的依据且不得超过本项目预算。如同一品目货物有多种规格，则所配送的同一品目货物的不同规格产品须为同品牌，且供应商须在分项报价表中针对各规格分别列出其综合单价及平均综合单价。未按上述要求报价的，响应无效。

2、综合单价系指完成某一品目对应规格产品的生产、配送服务、税费等所需一切费用；任意规格产品的综合单价不得超过上述配送货物需求表中对应品目的最高单价，对应规格综合单价及实际配送数量作为支付的依据，最终结算总金额不超过成交总金额，成交后对应规格综合单价不变。

3、如涉及平均综合单价的，则平均综合单价系指同一品目各规格综合单价的平均值。平均综合单价及配送货物需求表中所列预估年使用量作为计算总价的依据（总价=∑各品目平均综合单价*各品目预估年使用量）。

4、配送数量以实际结算数量为准，供应商须按采购人实际需求分批配送、据实结算。供应商须综合考虑中标后可能出现的实际配送量与采购文件预估量之间的差距。采购人后期仅根据采购文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的任何费用。