- 采购需求

- （仅供参考，具体以磋商文件为准）

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，根据每个月的实际配送量计算当月配送额，经甲乙双方确认结算金额后，据实支付每个月配送货款。合同周期内支付总金额不超过成交总价。续签合同参照执行。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后一年。合同到期前，经考核合格后，在年度预算能够保障的前提下，可续签累计不超过3年的采购合同，最多续签2次，合同一年一签，合同综合单价不变，最终结算总价不得超过成交总价。 |
| 4 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所配送酒精棉片须具有医疗器械注册证（或备案凭证），响应文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则响应无效。除酒精棉片外，“（一）配送产品清单”中的产品如有属于医疗器械的，合同签订后采购人有权要求供应商提供相关医疗器械注册证（或备案凭证）核查，如无法提供的，成交供应商承担由此造成的一切后果责任。 |
| 5 | 配送产品质保期（即产品有效期） | 详见技术参数及要求。每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的2/3。 |
| 6 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：合肥市妇幼保健院免洗手消毒凝胶等消毒用品配送服务 所属行业：批发业 |
| 7 | “三、配送产品要求”中技术参数及要求标识符号说明 | - 标注★条款为评分条款，具体评分标准详见第四章评审方法和标准。标注“★”的条款，响应文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括医疗器械注册证、制造商公开发布的印刷技术资料、官网截图、功能界面截图、实物图片、经评标委员会评审认可的第三方证明材料等（提供其中之一即可），否则视为负偏离（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。 - 针对无标识条款（未标注★条款），供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所配送产品不满足采购文件要求，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。 |

- 配送产品要求

- （一）配送产品清单

| 序号 | 产品名称 | 预估年用量 | 单位 | 规格 | 最高单价 （元/单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “84”消毒液 | 34000 | 瓶 | 500g/瓶 | 2.3 |
| 2 | “84”泡腾片 | 700 | 瓶 | 100片/瓶 | 11 |
| 3 | 碘伏（60ml） | 13000 | 瓶 | 60ml/瓶 | 3.2 |
| 4 | 碘伏（500ml） | 27000 | 瓶 | 500ml/瓶 | 5.5 |
| 5 | 抗菌洗手液（500ml） | 2800 | 瓶 | 500ml/瓶 | 14 |
| 6 | 抗菌洗手液（1L） | 2400 | 瓶 | 1L/瓶 | 24 |
| 7 | 免洗手消毒凝胶（248ml） | 8000 | 瓶 | 248ml/瓶 | 16 |
| 8 | 免洗手消毒凝胶（1L） | 800 | 瓶 | 1L/瓶 | 52 |
| 9 | 酒精棉片 | 700 | 盒 | 100片/盒 | 13 |
| 10 | 一次性医用消毒湿巾 | 700 | 包 | 80片/包 | 23 |

- 技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “84”消毒液 | - 以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为43g/L±6g/L。 - 适用于一般物体表面、织物、血液及粘液等体液污染物品、排泄物的消毒。 - 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢。 - 微生物杀灭效果： 4.1、配置有效氯浓度5000mg/L，作用60 min，对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值均＞5.00。 4.2、配置有效氯浓度200mg/L，作用10 min，对白色念珠菌平均杀灭对数值均＞4.00。 4.3、配置有效氯浓度200mg/L，作用10 min，对铜绿假单胞菌平均杀灭对数值均＞5.00。 4.4、配置有效氯浓度150mg/L，作用10 min，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌平均杀灭对数值均＞5.00。 5、十万级净化车间生产。 6、有效期：≥12个月。 |
| 2 | “84”泡腾片 | 1、主要有效成分为三氯异氰尿酸，有效氯含量为500±50mg/片。 2、适用范围：一般污染物品及环境、传染病人的污物消毒；疫源地消毒、一般硬质物体表面消毒；游泳池水消毒。 3、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、分支杆菌和细菌芽孢。 4、有效期：≥24个月。 |
| 3 | 碘伏 | - 主要有效成分及含量：碘，有效碘含量5.0g/L±0.5g/L。 - 用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限医疗卫生机构诊疗用。 - 有效期：≥24个月。 - PH3.0±1.0。 |
| 4 | 抗菌洗手液 （500ml） | - 主要有效成分为三氯羟基二苯醚，含量≥0.2%士0.02%(W/W) - 对肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌有杀菌作用 - 20℃恒温试验条件下，应用于洗手液的试验用液（消毒液：标准硬水=1:1）作用2min，对白色念珠菌的杀菌率>99% - ★经37℃存放90d后，三氯羟基二苯醚含量为0.18%,与放置前相比较，下降率为5.26% - 样品原液经(40±2)℃和(-5±2)℃试验，分别存放24h, 恢复至室温后观察，不分层，不浑浊，无沉淀，无异味和变色现象， 符合GB/T 34855-2017《洗手液》的要求 - 有效期：≥24个月 |
| 5 | 抗菌洗手液 （1L） | 1、★以对氯间二甲苯酚为主要有效成分的抗菌洗手液，对氯间二甲苯酚含量为 0.3%±0.03%(W/W)。 添加烷基糖苷、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺表面活性剂，同时添加了植物提取物苦瓜素、胶原蛋白等护肤成分。 - 剂型为液体，适用于日常手部皮肤的清洁、去污及外科手术第一遍洗手。 - 对肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌有杀菌作用。 - pH为6.0±1.0。 - ★微生物杀灭效果： 5.1、作用 2.0min,对白色念珠菌的杀菌率>99%,具有较强抗菌作用。 5.2、作用 2min、5min、10min、20min,对大肠杆菌杀菌率分别为 91.40%、92.34%、93.62%、94.75%,对 金黄色葡萄球菌杀菌率分别为 91.52%、92.77%、93.98%、95.25%。 5.3、细菌菌落总数(cfu/g)、真菌菌落总数(cfu/g)、大肠菌群、绿脓杆菌、溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌指标。 - ★十万级净化车间生产。 - 有效期：≥24个月。 |
| 6 | 免洗手消毒凝胶 | 1、主要有效成份及含量：乙醇和正丙醇为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量60%±6% (V/V), 正丙醇含量10%±1% (V/V)。 2、剂型为凝胶。 3、PH值：6.0-8.0。 4、使用范围：适用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒。 5、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 6、★微生物杀灭效果:作用1min，对流感病毒的杀灭对数值>4.00；作用1min，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌平均杀灭对数值均>3.00；作用1min，对白色念珠菌平均杀灭对数值>3.00；按说明书方法揉擦消毒1min，对手表面（卫生手）自然菌的平均杀灭对数值>1.00。 7、微生物污染指标 微生物污染检测结果符合GB 27951《皮肤消毒剂卫生要求》的要求。 8、铅<10mg/kg、砷<2mg/kg、汞<1mg/kg。 9、十万级净化车间；GB27951-2021 皮肤消毒剂卫生要求；GB27951-2020 手消毒剂通用要求。 10、急性经口毒性试验属实际无毒；急性眼刺激试验属无刺激性；对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用。 11、有效期：≥24个月。 |
| 7 | 酒精棉片 | 1、由含量70%-80%（V/V）的乙醇消毒液浸渍非织造布而成。 2、★规格型号（约）：6cm*6cm。 3、悬液定量杀菌试验中，酒精棉片挤出液作用1min，对金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）、大肠杆菌（8099）杀灭对数值均≥5.00、铜绿假单胞菌（ATCC 15442）杀灭对数值均≥5.00；酒精棉片挤出液作用1min，对白色念珠菌（ATCC 10231）杀灭对数值均≥4.00。 4、铅含量应不得超过10mg/kg；砷含量应不得超过2mg/kg；汞含量应不得超过1mg/kg。 5、十万级净化车间生产。 6、有效期：≥24个月。 |
| 8 | 一次性医用消毒湿巾 | 1、★本品为无纺布喷淋复合双链季铵盐消毒液制成。主要有效成分为复合双链季铵盐，含量为1.85g/L±0.185g/L。 2、产品规格（约）：18cm×26cm。 3、用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的擦拭清洁和消毒。 4、生产用液对肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌有杀灭作用。 5、★微生物杀灭效果 5.1、微生物学指标检测结果为细菌菌落总数0cfu/g,真菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌均未检出。 5.2、作用2min,对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均＞5.00,对大肠杆菌的杀灭对数值均>5.00,对铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞5.00。 5.3、作用2min,对白色念珠菌的杀灭对数值均＞4.00。 5.4、擦拭消毒作用2min,对人工污染于不锈钢表面的白色念珠菌杀灭对数值均＞3.00。 5.5、擦拭消毒作用2min,对物体表面自然菌的杀灭对数值均＞1.00。 6、有效期：≥24个月。 |

- 三、服务需求

1、供应商所配送产品须为功能、配置完整，能够直接使用的产品。

2、鉴于采购人各配送产品实际需求量不同，成交供应商须确保所配送产品医疗器械注册证中列明的全部规格均在配送范围内，采购人可根据使用情况对配送规格进行调整，本项目履约服务过程中严格按采购人要求的规格和数量进行配送。

3、在规定的质保期（有效期）内须对所有提供产品质量负责。若出现产品质量问题及时予以退、换处理。

4、配送产品应附有详细的产品安全使用说明书，成交供应商能够组织对使用人员进行产品安全使用指导培训。

- 四、报价要求

1、本项目报总价，总价作为定标的依据。上述配送产品清单中列明的配送货物预估年使用量均为暂定量，供应商须同时按暂定量报各配送货物品目的综合单价及各品目总价，综合单价系指完成某一品目对应规格产品的生产、配送服务、税费等所需一切费用。未按上述要求报价的，响应无效。

2、配送数量以实际结算数量为准，供应商须按采购人实际需求分批配送、据实结算。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际配送量与采购文件预估量之间的差距。采购人后期仅根据采购文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的任何费用。

3、配送品目如为带量采购谈判、价格联动成功的产品，则产品和价格须执行相关政策文件要求；供应商所配送所有产品的综合单价均不得高于配送产品清单表中列明的对应最高单价；成交总价不得高于本项目最高限价。未按上述要求报价的响应无效。